Descriptif Bornes Escamotables AMCO

A25-60I-1548

APS :

Borne escamotable automatique Inox avec motorisation hydraulique intégrée au châssis de la borne, pilotée par une logique de commande intégré dans un totem technique avec feux de signalisation

APD :

Borne escamotable automatique ALE A25/60I-1548 des établissements AMCO-LBA.

Borne en acier Ø 250 mm Ht 600 mm, chemisée d’une coque en Inox finition, microbillé avec bandeau lumineux.

La résistance de la borne est démontrée par Crash test numérique prouvant sa capacité à stopper une voiture de 1t5 à 48 km/h.

La motorisation est hydraulique et intégrée à la borne, la logique de commande One C est intégrée dans un totem technique équipé de feux de signalisation, d’un déverrouillage pompier et de dispositif de commande adapté au projet.

La sécurité de fonctionnement sera assurée par des boucles de détection

DCE :

Descriptif Bornes Escamotables AMCO

A25-60I-1548

Les bornes seront des bornes escamotables à motorisation hydraulique intégrée de type ALE A25/60I-1548 des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – Finition Inox ou Inox peint RAL au choix du maître d’ouvrage.

Borne offrant une résistance minimum de 133 000 Joules et une limite de rupture à 250 000 Joules, cette résistance devra être démontrée par un certificat de résistance émanant d’un organisme agréée Cofrac prouvant sa capacité à stopper une voiture de 1t5 à 48 km/h.

Chaque BORNE est constituée :

- D’un cylindre en Acier Ø25 cm Hauteur 60 cm, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée et intégrant un bandeau lumineux

- D’un disque de finition en Inox intégré sur le dessus du cylindre

- D’un système de Guidage en PEHD 1000 solidaire de la borne ;

- D’un joint brosse évitant les rayures sur le fût

- D’une plaque de sol en Inox larmée ;

- D’un châssis tubulaire en acier haute résistance

- D’un caisson de coffrage en acier galvanisé à chaud d’épaisseur 3 mm ;

- Descente de la borne par gravité sans assistance manuelle ni électrique en cas de coupure électrique.

- Le caisson sera raccordé à l’assainissement si le réseau est à proximité, dans le cas contraire, les bornes seront raccordées à une couche drainante.

- D’une pompe hydraulique intégrée dans un compartiment technique attenant au compartiment borne, la motorisation devra être accessible sans démontage de la borne, la centrale hydraulique sera équipée de raccord rapide anti-fuite

La ou les bornes installées sur un même accès seront raccordées à leur centrale de gestion :

- Gestion par carte ONE avec connexion IP

- Détecteur de boucle Bi canal à mémoire, fournit avec deux boucles

La centrale de gestion sera intégrée dans un mobilier de type Totem équipé d’une paire de feux à leds et d’un dispositif de déverrouillage, le totem sera conçu avec des éléments modulaires de sorte à pouvoir évoluer en fonction des besoins (ajout d’un module pour contrôle d’accès, ajout d’un module LAPI etc …)

.