Descriptif Bornes Fixes AMCO

F25-100-7548

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100-7548, Ø 25 cm Ht 100 cm RAL au choix

Résistance 7t2 à 48 Km/h

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100-7548 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, RAL au choix

Résistance 7t2 à 48 Km/h

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100-7548 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, RAL au choix

Le scellement sera composé d’un massif béton de 41 cm de profondeur la borne devra prévoir une réservation de 8 cm au-dessus du massif béton permettant la pose des revêtements de sol

Traitement anti-corrosion par métallisation zinc et poudre époxy cuite au four

Pieds réglables pour mise à niveau en sécurité pour les opérateurs (option)

Résistance certifiée par crash test réalisé par un organisme indépendant agréé COFRAC selon la norme ISO 22343-1, la borne devra stopper sans pénétration un poids lourds de 7t2 lancé à 48 Km/h

Options à intégrer au DCE si retenue

Habillage de la borne avec un chemisage en inox finition microbillé

Habillage de la borne avec un chemisage en Inox personnalisé

Intégration d’un bandeau lumineux dans le chemisage