### Cahier des charges technique RB50

APS :

Obstacle de sécurité escamotable à motorisation hydraulique déportée type RB50.

Faible profondeur de scellement (30 cm de fouille)

Fournis avec son armoire de commande

Résistance 7t2 /7t5 à 48 km/h, certifiée par crash test numérique réalisé par un organisme agréé indépendant du fabricant

APD :

Obstacle de sécurité escamotable à motorisation hydraulique déportée type RB50.

Faible profondeur de scellement (30 cm de fouille)

Hauteur hors sol 50 cm, largeur XX m

Partie mobile avec face avant souple (type soufflet) garantissant une continuité de fonctionnement même après un choc accidentel

Fournis avec son armoire de commande

Résistance 7t2 /7t5 à 48 km/h, certifiée par crash test numérique, réalisé par un organisme agréé indépendant du fabricant

DCE en seconde page

DCE :

L’obstacle escamotable sera à motorisation hydraulique déportée de type ALE RB50- des établissements AMCO-LBA.

La résistance de l’obstacle sera certifiée par crash test numérique réalisé par un organisme agréé indépendant du fabricant

prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de type N2A 7t2 lancé à 48 Km/h.

La pose de cet obstacle se fera de sorte que l’accès soit rendu, Obstacle posé dans un délai inférieur à 48h après la réalisation de la fouille

Chaque OBSTACLE est constitué :

- D’une partie mobile en Acier traité par galvanisation à chaud

- Hauteur hors sol 50 cm - Largeur : XXXXX

- D’un châssis en acier traité par Galvanisation à chaud

- Scellement faible profondeur avec fouille inférieure à 50 cm

- La surface de roulement sera recouverte de tôles en acier galvanisé, démontable par un opérateur seul

- L’accessibilité au circuit et au châssis devra être possible obstacle fermé pour préserver la sécurité des opérateurs

- Le châssis sera raccordé à l’assainissement par une canalisation PVC D100. Dans le cas contraire, l’obstacle sera posé sur un lit de cailloux de 30cm d’épaisseur.

- Face avant conçue dans une matière souple déformable permettant d’encaisser sans blocage du RB un choc accidentel, les faces avant comprenant des lames rigides s’intégrant les unes derrière les autres seront proscrites

L’obstacle sera raccordé à une armoire de commande :

- Gestion par automate programmable One C avec connexion IP, certifié PL-d catégorie 2 selon norme EN ISO 13849-1

- Pompe hydraulique industrielle avec huile bio dégradable

- Armoire-S en Acier teinte RAL 7016 dimensions 82 x 86 x pf 32 cm

Options à intégrer au DCE si retenues :

- Bandeau lumineux leds en face avant

- Contact de position haut

- Dispositif anti gel sur les vérins et canalisations

- Huile grand froid

- Détecteur de boucle bi canal

- Potelet équipé d'une paire de feux

- Pompe hydraulique manuelle

- Contact d’ouverture sur porte d'armoire

- Résistance chauffante thermostaté + hygrotherm intégrés dans l'armoire de commande