### Cahier des charges technique RB80

APS :

Obstacle de sécurité escamotable à motorisation hydraulique déportée type RB80.

Fournis avec son armoire de commande

Résistance 7t5 à 80 km/h, certifiée par un double crash test avec obstacle fonctionnel après les deux chocs

APD :

Obstacle de sécurité escamotable à motorisation hydraulique déportée type RB80.

Hauteur hors sol 80 cm, largeur XX m

Partie mobile monobloc avec face avant renforcée garantissant une continuité de fonctionnement même après un choc accidentel violent

Fournis avec son armoire de commande

Résistance 7t5 à 80 km/h, certifiée par un double crash test avec obstacle fonctionnel après les deux chocs

.

DCE en seconde page

DCE :

L’obstacle escamotable sera à motorisation hydraulique déportée de type ALE RB80- des établissements AMCO-LBA.

La résistance de l’obstacle sera certifiée par un double crash test prouvant sa capacité à stopper consécutivement un Poids lourd de 7t5 à 64 Km/h puis un second poids lourd de 7t5 à 80 km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 1 ml, dans un souci d’accessibilité des secours en cas d’attaque l’obstacle devra être fonctionnelle après ces deux chocs.

La pose de cet obstacle se fera de sorte que l’accès soit rendu, Obstacle posé dans un délai inférieur à 48h après la réalisation de la fouille

Chaque OBSTACLE est constitué :

- D’une partie mobile monobloc en Acier traité par galvanisation à chaud et thermo laquage avec renfort capable d’encaisser un choc accidentel sans impacter le fonctionnement et sans déformation de la face avant

- Hauteur hors sol 80 cm - Largeur : XXXXX

- D’un châssis en acier traité par Galvanisation à chaud

- La surface de roulement sera recouverte de tôles en Inox larmée, démontable par un opérateur seul

- L’accessibilité au circuit et au châssis devra être possible obstacle fermé pour préserver la sécurité des opérateurs

- Le châssis sera raccordé à l’assainissement par une canalisation PVC D100. Dans le cas contraire, l’obstacle sera posé sur un lit de cailloux de 30cm d’épaisseur.

L’obstacle sera raccordé à une armoire de commande :

- Gestion par automate programmable One C avec connexion IP, certifié PL-d catégorie 2 selon norme EN ISO 13849-1

- Pompe hydraulique industrielle avec huile bio dégradable

- Armoire-S en Acier teinte RAL 7016 dimensions 82 x 86 x pf 32 cm

Options à intégrer au DCE si retenues :

- Teinte RAL au choix

- Bandeau lumineux leds en face avant

- Bandes rétroréfléchissante blanches collées en zébra sur la face avant

- Contact de position haut

- Dispositif anti gel sur les vérins et canalisations

- Huile grand froid

- Détecteur de boucle bi canal

- Potelet équipé d'une paire de feux

- Accumulateur hydraulique (EFO)

- Alimentation secourue pour déclenchement EFO sans courant

- Pompe hydraulique manuelle

- Contact d’ouverture sur porte d'armoire

- Résistance chauffante thermostaté + hygrotherm intégrés dans l'armoire de commande