Descriptif Bornes Escamotables AMCO

F25-100A7548

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100A7548, Ø 25 cm Ht 100 cm RAL au choix

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100A7548 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, RAL au choix

Résistance 7t5 à 48 Km/h

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100A7548 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, RAL au choix

Le scellement sera composé d’un massif béton de 41 cm de profondeur la borne devra prévoir une réservation de 8 cm au-dessus du massif béton permettant la pose des revêtements de sol

Traitement anti-corrosion par métallisation zinc et poudre époxy cuite au four

Pieds réglables pour mise à niveau en sécurité pour les opérateurs (option)

Résistance certifiée par crash test numérique réalisé par un organisme indépendant agréé COFRAC, la borne devra stopper sans pénétration un poids lourds de 7t5 lancé à 48 Km/h