Descriptif Bornes Escamotables AMCO

F25-100C80

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80, Ø 25 cm Ht 100 cm,

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un poids lourd de 7t5 lancé à 80 km/h sans déformation de la borne.

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée

La borne devra prévoir une réservation de 8 cm au-dessus du massif béton permettant la pose des revêtements de sol

Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud

Réglage par patins pour mise en sécurité des opérateurs

Point d’élingage dans la borne pour manutention en toute sécurité

Finition par chemisage Inox finition microbillée (teinte RAL sur Inox sur demande)

Résistance certifiée par crash test, un poids lourd de 7t5 lancé à 80 km/h sans déformation de la borne.