### Cahier des charges technique LBAT10

APS :

Tourniquets piétons simple passage type LBAT10 pour fonctionnement intensif et continu, Tourniquet à 3 bras pour gestion des accès et garantie de l’unicité de passage

APD :

Tourniquets piétons simple passage type LBAT10 pour fonctionnement intensif et continu en entrée, sortie ou entrée/sortie, Tourniquet à 3 bras, pour gestion des accès et garantie de l’unicité de passage.

Structure en acier galvanisé peinte au RAL, tambour en tube acier Ø 40mm

Tourniquet à toit plat avec légère pente pour évacuation des eaux dans des gouttières, structure épurée avec accès à l’électronique par une porte à ouverture totale, permettant également l’intégration des contrôles d’accès, en standard le tourniquet sera équipé d’un voyant autorisant ou non le passage.

Tourniquet livré pré montée en usine.

.

DCE en seconde page

DCE :

Le Tourniquet sera de conception robuste pour 1 passage piétons, de type LBAT10 des établissements La Barrière automatique, conçu pour un fonctionnement intensif et continu en entrée, sortie ou entrée/sortie.

Caractéristiques techniques :

- Structure acier traitée anti corrosion par Galvanisation

- Peinture totale polyester (structure et tambour)

- Tambour en barreaudage tubes acier Ø40mm

- Roulement à rouleaux coniques en bas du rotor

- Tambour avec système d’étanchéité renforcé en INOX pour préserver la fonctionnalité.

- Toiture en ALUMINIUM avec gouttière et dispositif d’évacuation des eaux pluviales

- Eclairage des tambours par spot à leds intégrés dans la structure

- Conçu pour assurer entre 15 et 20 passages à la minute

- Porte à ouverture totale permettant un accès facilité à la logique de commande et permettant l'intégration des contrôles d'accès

- Dispositif d’entraînement manuel, verrouillage dans les 2 sens de rotation par cliquets électromagnétiques

- Mécanisme d'indexation par galets et ressorts breveté permettant un fonctionnement souple et des positions d'arrêt précises

- Tension d’alimentation 230V-50Hz monophasé

- Logique de commande par automate programmable 24 V

- Voyants Rouge / Vert de chaque côté, montés sur la porte permettant d'informer sur l'acceptation de la commande

- Le Tourniquet sera fourni prémonté en deux parties (Structure / toit) avec un gabarit de perçage pour sa fixation sur massif béton

- Le comportement du tourniquet en cas de coupure de courant sera au choix du maitre d’ouvrage et modifiable sur site sans intervention du fabricant.

Options à intégrer au DCE si retenues :

- Teinte RAL au choix

- Tambour Inox 304 Ø40mm (finition Inox poli)

- Déverrouillage pompier (un par sens)

- Interrupteur crépusculaire

- Manchons de protection pour plus de confort

- Manchon avec propriétés antibactériennes et dépolluantes

- Réducteur de passage (pour effet 4 bras)

- Automate de gestion avec communication par IP

- Porte de condamnation en cas de non utilisation prolongée

- Toiture anti-escalade

- Pictogrammes intelligents pour indication de sens de passage (croix rouge / flèche verte)

- Protège Talons