Descriptif Obstacle Escamotable AMCO

L’obstacle escamotable sera à motorisation hydraulique déportée de type ALE RB90- des établissements AMCO-LBA.

La résistance de l’obstacle sera certifiée par un double crash test prouvant sa capacité à stopper consécutivement 2 Poids lourd de 7t5 à 64 Km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 1 ml, dans un souci d’accessibilité des secours en cas d’attaque l’obstacle devra être fonctionnel après ces deux chocs.

LA résistance par crash test sera complétée d’un crash test numérique prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de type N3C 7t2 lancé à 80 Km/h

La pose de cet obstacle se fera de sorte que l’accès soit rendu, Obstacle posé dans un délai inférieur à 48h après la réalisation de la fouille

Chaque OBSTACLE est constitué :

- D’une partie mobile en Acier traité par galvanisation à chaud

- Hauteur hors sol 90 cm - Largeur : XXXXX

- D’un châssis en acier traité par Galvanisation à chaud

- Scellement faible profondeur avec fouille inférieure à 50 cm

- La surface de roulement sera recouverte de tôles en Inox larmée, démontable par un opérateur seul

- L’accessibilité au circuit et au châssis devra être possible obstacle fermé pour préserver la sécurité des opérateurs

- Le châssis sera raccordé à l’assainissement par une canalisation PVC D100. Dans le cas contraire, l’obstacle sera posé sur un lit de cailloux de 30cm d’épaisseur.

- Face avant conçue dans une matière souple déformable permettant d’encaisser sans blocage du RB un choc accidentel, les faces avant comprenant des lames rigides s’intégrant les unes derrière les autres seront proscrites

L’obstacle sera raccordé à une armoire de commande :

- Gestion par automate programmable One C avec connexion IP

- Pompe hydraulique industrielle

- Accumulateur hydraulique (EFO) en option

- Détecteur de boucle Bi canal à mémoire, fournit avec deux boucles