Descriptif Bornes Escamotables AMCO

SA25-60I-3548

APS :

Borne escamotable semi-automatique anti-véhicule bélier Ø 250mm Ht 600 mm finition Inox type SA25-60I-3548 avec résistance supérieure à 400 Kj

APD :

Borne escamotable semi-automatique anti-véhicule bélier Ø 250mm Ht 600 mm finition Inox type SA25-60I-3548 de chez AMCO.

Le fournisseur devra être en mesure de démontrer sa capacité à stopper un camion de 3t5 lancé à 48 km/h

Fonctionnement semi-automatique ou manuel à définir, manœuvre à l’aide d’une clé triangle, borne en acier chemisée d’une coque en inox finition microbillée

DCE en seconde page

DCE

Les bornes seront des bornes escamotables semi-automatiques de type ALE SA25-60I-3548 Acier peint au RAL des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics –

Borne offrant une résistance minimum de 300 000 Joules et une limite de rupture à 450 000 Joules, cette résistance devra être démontrée par un certificat de résistance émanant d’un organisme agréée Cofrac prouvant sa capacité à stopper un camion de 3t5 à 48 km/h.

Chaque BORNE est constituée :

- D’un cylindre en Acier Ø25 cm Hauteur 60 cm de forte épaisseur, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée

- D’une plaque de sol en tole larmée Inox

- D’un système de Guidage en PEHD 1000 solidaire de la borne ;

- D’un joint brosse évitant les rayures sur le fût

- D’un châssis en acier haute résistance

- D’un caisson de coffrage en acier galvanisé à chaud d’épaisseur 3 mm ;

- D’une serrure permettant le déverrouillage de la borne.

- Tète de serrure triangle de 11 mm pour manutention par les services de secours

- Serrure positionnée sur la tête de borne pour une meilleure accessibilité

- Le caisson sera raccordé à l’assainissement si le réseau est à proximité, dans le cas contraire, les bornes seront raccordées à une couche drainante.

Fonctionnement au choix :

- Descente par gravité amortie par vérin, remontée manuelle assistée, conçue pour un roulage répété sur les têtes de bornes en position basse

- Descente de la borne par pression sur le dessus du cylindre, remontée automatique assistée par vérin à gaz