Descriptif Barrières automatiques AMCO

AB-C80

APS :

Barrière automatique Anti véhicule bélier type AB-C80 pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

Profondeur de scellement 50 cm

Résistance 7t2 / 7t5 à 80 km/h

APD :

Barrière automatique lourde type AB-C80 avec lisse en aluminium pour passage libre de 3 à 6 m, capable de stopper un camion de 7t2 / 7t5  lancé à 80 km/h, pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

Profondeur de génie civil réduite à 50 cm

Le Verrouillage de la lisse sera automatique en cas de choc

DCE en seconde page

DCE :

Les barrières automatique anti véhicule bélier sera de type AB-C80 des établissements AMCO-LBA pour une largeur de passage libérée de 3 à 6 m.

La barrière sera conçue pour un fonctionnement intensif et continu en milieu de haute sécurité.

La résistance de la barrière sera certifiée par Crash-Test réel conformément aux normes en vigueur, prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t2 / 7t5 Type N3/N3C lancé à 80 Km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 7 ml ;
Le crash-test aura été réalisé avec une lisse de 6m00 de longueur.
Le verrouillage de la barrière sera automatique en cas de choc, tout dispositif type goupille à mettre en place afin d’obtenir le niveau de résistance requis sera proscrit.

Caractéristiques techniques :

- Fût et porte constitué d’une tôle DKP épaisseur 4mm traitée par galvanisation.

- Jambe de force en Acier renforcé, prédisposée pour l’installation de cellule et de potelet feux

- Capot en tôle 2mm traitée par galvanisation.

- Vitesse variable de 10 à 12s

- Moteur triphasé et alimentation en 230 V mono

- Travaux de Génie civil réduit avec une profondeur de fouille de 50 cm

Équipements :

- Lisse axiale : 180 x 100 mm en Aluminium

- Étrier de fixation renforcé

- Corps de barrière avec motoréducteur irréversible

- Compensateur et plateau support de lisse

- Capteur angulaire permettant de connaitre au degré prêt la position de la lisse.

- Carte de commande intégrée ONE-C :

  - Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)

  - Interface de communication centralisée (écran à LEDs)

  - Paramétrage et pilotage possible à distance via webserveur

  - Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :

    - Les rampes d'accélération et de freinage

    - Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture

  - Mise à jour par carte SD, 1 seul programme

  - Bornier enfichable

Options à intégrer au DCE si nécessaire :

- Cellule Infra rouge

- Détecteur de boucle

- Potelet feux intégrés sur les jambes de force

- Ventouse magnétique

- Verrouillage electro mécanique

- Teinte RAL au choix sur Fut et/ ou jambes de force

- Verrouillage interne de la lisse

- Pack anti vandalisme cadenassable sur Fut