Descriptif Bornes Escamotables AMCO

A25-90-C50

APS :

Borne escamotable automatique anti-véhicule bélier à motorisation hydraulique déportée avec logique de commande One C et pompe hydraulique intégrés dans un totem technique équipé de feux de signalisation

Résistance 7t5 à 80 km/h (1850 000 Joules) certifiée par double crash test avec borne fonctionnelle après les 2 chocs

APD :

Borne escamotable automatique anti-véhicule bélier A25-90-C50 RAL au choix, de chez AMCO de dimension Ø 250mm Ht 900 mm, offrant une résistance certifiée par un double crash test prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t5 lancé à 80 Km/h tout en restant fonctionnelle après les 2 chocs

La motorisation hydraulique est déportée avec la logique de commande One C dans une armoire de commande ou totem technique, complété d’une paire de feux de signalisation, d’un déverrouillage pompier et de dispositif de commande adapté au projet.

La sécurité de fonctionnement sera assurée par des boucles de détection.

DCE en seconde page

DCE :

Les bornes seront des bornes escamotables à motorisation hydraulique déportée de type ALE A25/90C50 des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – Finition acier peint RAL au choix du maître d’ouvrage.

Borne offrant une résistance minimum de 1 850 000 Joules sans déformation, cette résistance devra être démontrée par un double crash test réalisé avec un camion de 7t5 lancé à 48 km/h, puis un second camion de 7t5 lancé à 80 km/h sur la même borne.

La borne devra rester fonctionnelle après les deux chocs

Cette résistance devra être démontrée par un certificat de résistance émanant d’un organisme agréée Cofrac.

La borne sera scellée directement dans le béton, la fourniture de la cage acier permettant de garantir la conformité du scellement sera fournie par le fabricant

Chaque BORNE est constituée :

- D’un cylindre en Acier de forte épaisseur Ø25 cm Hauteur 90 cm, intégrant un bandeau lumineux

- D’un disque de finition en Inox intégré sur le dessus du cylindre

- D’une plaque de sol en acier épaisseur 20 mm surmonté d’une plaque Inox sur la partie exposée aux roulements ;

- D’un double système de Guidage en PEHD 1000 solidaire de la borne + galets ;

- D’un joint brosse évitant les rayures sur le fût

- D’un châssis en acier haute résistance traité par galvanisation à chaud

- Descente de la borne par gravité sans assistance manuelle ni électrique en cas de coupure électrique.

- Le caisson sera raccordé à l’assainissement si le réseau est à proximité, dans le cas contraire, les bornes seront raccordées à une couche drainante.

- D’une pompe industrielle dimensionnée en fonction du nombre de borne à motoriser et intégrée dans le totem technique, la centrale hydraulique sera équipée de raccord rapide anti-fuite

La ou les bornes installées sur un même accès seront raccordées à leur logique de commande One C :

- Gestion par carte ONE-C avec connexion IP, certifié PL-d catégorie 2 selon norme EN ISO 13849-1

- Détecteur de boucle Bi canal à mémoire, fournit avec deux boucles

La logique de commande One C et la pompe hydraulique seront intégrées dans un mobilier de type Totem équipé d’une paire de feux à leds et d’un dispositif de déverrouillage, le totem sera conçu de sorte à pouvoir évoluer en fonction des besoins (ajout d’un module pour contrôle d’accès, ajout d’un module LAPI etc …)