Descriptif Bornes Escamotables AMCO

ALE F16-100C50

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 Ø 16 cm Ht 100 cm

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 16 cm Ht 100 cm

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un fourgon de 3t5 lancé à 50 km/h sans déformation de la borne et aucune pénétration du véhicule, complété d’un crash test numérique prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t5 à 48 km/h

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 16 cm Ht 100 cm

Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud

Réglage par patins pour mise en sécurité des opérateurs

Point d’élingage dans la borne pour manutention en toute sécurité

Finition par chemisage teinte RAL

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un fourgon de 3t5 lancé à 50 km/h sans déformation de la borne et aucune pénétration du véhicule, complété d’un crash test numérique prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t5 à 48 km/h