Descriptif Bornes Escamotables AMCO

ALE EDF16

Borne fixe de distribution d'énergies type ALE EDF 16 des établissements AMCO-LBA

Conforme à la norme NFC-17200 et NFC 15100

Borne acier Ø 220 mm Ht 1200 mm en Acier épaisseur 5 mm, traitée anti-corrosion par métallisation zinc et poudre époxy, teinte RAL au choix.

La platine accueillant les prises et les disjoncteurs sera en Inox

Scellement sur platine 400 x 400 mm avec entraxe de fixation 300 x 300 mm

Equipée de 2 portes verrouillées par serrures sécurisées

Fournie avec une platine de scellement

La borne sera équipée de :

Inter sectionneur de puissance adaptée au nombre de prise obligatoire selon NFC17-200

xx PC 16A 230V et xx Disjoncteurs différentiels 16A/30mA

xx PC 32A 230V et xx Disjoncteurs différentiel 32A/30mA

La borne intégrera également deux robinets d’eau ¼ de tour (option)