Descriptif Bornes Escamotables AMCO

ALE EDF24

Borne fixe de distribution d'énergies type ALE EDF 32 des établissements AMCO-LBA

Conforme à la norme NFC-17200 et NFC 15100

Borne acier Ø 320 mm Ht 1260 mm en Acier épaisseur 5 mm, traitée anti-corrosion par métallisation zinc et poudre époxy, teinte RAL au choix.

La platine accueillant les prises et les disjoncteurs sera en Inox

La borne sera équipée d’un passe cable pour une utilisation connectée / fermée

Scellement sur platine 400 x 400 mm avec entraxe de fixation 300 x 300 mm

Equipée de 2 portes verrouillées par serrures sécurisées

Fournie avec une platine de scellement

La borne sera équipée de :

Inter sectionneur de puissance adaptée au nombre de prise obligatoire selon NFC17-200

xx PC 16A 230V et xx Disjoncteurs différentiels 16A/30mA

xx PC 32A 230V et xx Disjoncteurs différentiel 32A/30mA

La borne intégrera également deux robinets d’eau ¼ de tour (option)